# TRAFİK KONTROL MERKEZİ (TKM) ÇALIŞMA SİSTEMİ VE GÖREV TANIMI RAPORU

## 1. Trafik Kontrol Merkezi Çalışma Düzeni

Trafik Kontrol Merkezi (TKM), Denizli genelindeki sinyalize kavşakların güvenli, kesintisiz ve verimli şekilde işletilmesini sağlamak amacıyla vardiyalı çalışma sistemi ile hizmet vermektedir.

Vardiya Düzeni

- Sabah Vardiyası: 07.00 – 16.00

- Normal Vardiya: 08.00 – 17.00

- Akşam Vardiyası: 13.00 – 19.30 (19:30-07:00 saatleri arasında icap vardiyası)

Hafta sonlarında ise sistemin kesintisiz çalışmasının sağlanabilmesi amacıyla Cumartesi günü akşam vardiyası görevine devam edilmekte, ayrıca şehir genelinde meydana gelebilecek acil durumlar nedeniyle Pazar günü de uzaktan erişim yoluyla sistemin takibi ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Böylece Trafik Kontrol Merkezi, mesai saatleri dışında da şehir trafiğinin sürekliliğini sağlayacak şekilde görevini sürdürmektedir.

## 2. Günlük Sistem Kontrolleri

Her gün sinyalizasyon sistemlerinin günlük çalışma planı devreye girmeden önce yaklaşık saat 07:00 de Denizli genelindeki tüm sinyalize kavşaklar Trafik Kontrol Merkezi sistem üzerinden tek tek kontrol edilmektedir.

Kontrol kapsamında;

- Tüm kavşakların haberleşme durumu,

- Kontrol cihazlarının çalışması,

- Adaptif ve koordine çalışma modları,

- Yeşil Dalga planlarının doğru devreye girmesi,

- Kamera sistemlerinin görüntü ve bağlantıları,

- VTT araç sayım sistemleri,

- Dedektörlerin veri üretmesi,

- Faz geçişleri,

- Elektrik ve haberleşme durumları

- Yol daraltma-kapatma

- Yol çalışması

ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Bu kontroller sayesinde oluşabilecek arızalar, sürücüler tarafından fark edilmeden önce tespit edilerek gerekli müdahaleler başlatılmaktadır.

## 3. Arıza Yönetimi ve Saha Koordinasyonu

Kontroller sırasında tespit edilen;

- Kamera arızaları,

- Sinyal grubu arızaları,

- Kontrol cihazı arızaları,

- Haberleşme problemleri,

- VTT sistem arızaları,

- Enerji kesintileri,

- Lamba arızaları,

- Dedektör problemleri,

- Kavşak çalışma hataları

anlık olarak kayıt altına alınmaktadır.

Tespit edilen arızalar oluşturulan teknik koordinasyon grubu üzerinden uygulama ekiplerine iletilmektedir.

Bildirimlerde;

- Kavşak adı,

- Arızanın bulunduğu yön,

- Arıza tipi,

- Kamera görüntüsü,

- Sistem ekran görüntüsü

paylaşılmaktadır.

Saha ekipleri yönlendirildikten sonra Trafik Kontrol Merkezi personeli ile uygulama ekipleri WhatsApp ve telefon üzerinden sürekli koordinasyon içerisinde çalışmaktadır.

Gerekli görülen durumlarda uzaktan sistem bağlantısı kurularak program kontrolleri yapılmakta, saha ekipleri ile eş zamanlı çalışılarak arızanın en kısa sürede giderilmesi sağlanmaktadır.

## 4. Uzaktan Yönetim ve Anlık Müdahale Sistemi

Trafik Kontrol Merkezi, yalnızca merkez binasında değil, gerektiğinde uzaktan erişim yöntemiyle de kesintisiz hizmet vermektedir.Sisteme AnyDesk uzaktan erişim yazılımı üzerinden bağlanılmakta olup, her personel kendisine tanımlanan kullanıcı hesabı ile sisteme giriş yapmaktadır. Böylece tüm yapılan işlemler kayıt altına alınmakta ve sistem güvenliği sağlanmaktadır.

Uzaktan erişim sayesinde;

- Kavşak programlarına müdahale,

- Sinyal sürelerinin değiştirilmesi,

- Haberleşme kontrolleri,

- Arıza incelemeleri,

- Sistem yeniden başlatma işlemleri,

- Acil trafik düzenlemeleri

çok kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilmektedir.

Bu uygulama sayesinde özellikle mesai saatleri dışında oluşan arızalara hızlı şekilde müdahale edilerek şehir trafiğinde oluşabilecek olumsuzluklar en aza indirilmektedir.

## 5. Tralis Sistemi ve Telegram Entegrasyonu

Trafik Kontrol Merkezi bünyesinde kullanılan Tralis Trafik Yönetim Sistemi, geliştirilen Telegram entegrasyonu ile sürekli izlenmektedir.

Sistem tarafından;

- Haberleşme kesintileri,

- Kontrol cihazı arızaları,

- Enerji problemleri,

- Kamera bağlantı sorunları,

- Kavşak çalışma hataları,

- Sistem uyarıları

anlık olarak Telegram üzerinden ilgili personele iletilmektedir.

Bu entegrasyon sayesinde sistemde meydana gelen olağan dışı durumlar saniyeler içerisinde fark edilmekte ve gerekli müdahaleler vakit kaybedilmeden gerçekleştirilmektedir.

## 6. Trafik Polisleri ile Ortak Çalışma

Trafik Kontrol Merkezi ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü arasında sürekli koordinasyon sağlanmaktadır.

Özellikle;

- Yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları,

- Yol kapanmaları,

- Yoğun trafik oluşumu,

- Resmi programlar,

- Spor müsabakaları,

- Konvoy geçişleri,

- Cenaze ve tören organizasyonları,

- Acil durumlar

sırasında trafik polisleri ile anlık iletişim kurulmaktadır.

Gerekli görüldüğünde;

- Kavşaklarda yeşil süre uzatılmakta,

- Belirli yönlere trafik önceliği verilmekte,

- Adaptif sistemler geçici olarak devre dışı bırakılmakta,

- Manuel trafik yönetimi uygulanmaktadır.

Aynı şekilde trafik polislerinden gelen talepler doğrultusunda kavşak programlarına anında müdahale edilmekte ve şehir trafiğinin güvenli şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.

## 7. Kamera Yönetimi ve Güvenlik Birimlerine Destek (EBYS)

Trafik Kontrol Merkezi bünyesindeki kameralar yalnızca trafik yönetimi amacıyla kullanılmamaktadır.

Gelen resmi talepler doğrultusunda;

- Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü,

- İl Emniyet Müdürlüğü,

- İlçe Emniyet Müdürlükleri,

- Karakollar,

- Cumhuriyet Başsavcılığı,

- Mahkemeler,

- Diğer kamu kurumları

ile koordineli çalışmalar yürütülmektedir.

Resmi yazılar doğrultusunda;

- Trafik kazalarına ait görüntüler,

- Güvenlik kamerası kayıtları,

- Belirli tarih ve saat aralıklarına ait görüntüler,

- Olay yeri kayıtları

- Faz süreleri ve planları

sistemden alınarak düzenlenmekte ve ilgili kurumlara resmi prosedürlere uygun şekilde gönderilmektedir.

## 8. Şerit İhlali ve Kamera Kontrolleri

Trafik Denetleme ekiplerinin talepleri doğrultusunda şehir genelindeki hareketli kameralar uzaktan kontrol edilmektedir.

Bu kapsamda;

- Şerit ihlali denetimleri,

- Trafik yoğunluğu incelemeleri,

- Kaza incelemeleri,

- Yol kapanmaları,

- Araç geçişleri

için kameralar istenilen yönlere çevrilmekte ve gerekli görüntüler sağlanmaktadır.

Bu çalışmalar trafik güvenliğinin artırılmasına önemli katkı sağlamaktadır.

## 9. Bridge Sistemi Üzerinden Vatandaş Başvurularının Yönetimi

Vatandaşlardan gelen başvurular Bridge Sistemi üzerinden Trafik Kontrol Merkezine ulaşmaktadır.

Başvurular kapsamında;

- Sinyalizasyon arızaları,

- Kavşak çalışma talepleri,

- Yeşil Dalga şikâyetleri,

- Trafik yoğunluğu bildirimleri,

- Kamera talepleri,

- Yaya sinyalizasyon talepleri,

- Kavşak düzenleme istekleri

değerlendirilmektedir.

Her başvuru için;

- Kamera kayıtları incelenmekte,

- Tralis sistemi üzerinden veriler analiz edilmekte,

- VTT araç sayımları değerlendirilmekte,

- Gerekirse saha ekipleri yönlendirilmekte,

- Teknik inceleme raporları hazırlanmakta,

- Vatandaşa resmi cevap oluşturulmaktadır.

## 10. Trafik Analizi ve Yeşil Dalga Yönetimi

TKM'nin en önemli görevlerinden biri de trafik akışını sürekli analiz ederek şehir genelindeki sinyalizasyon sistemlerini optimize etmektir.

Yoğun kavşaklardan alınan;

- Araç sayıları,

- Saatlik trafik yoğunlukları,

- Kuyruk uzunlukları,

- Ortalama bekleme süreleri,

- Faz kullanım oranları

düzenli olarak analiz edilmekte ve bu verilere göre;

- Yeşil süreler,

- Çevrim süreleri,

- Faz süreleri,

- Offset değerleri,

- Yeşil Dalga hızları

yeniden düzenlenmektedir.

Denizli genelinde birçok kavşak birbirine bağlı çift yönlü Yeşil Dalga Koordinasyonu ile çalışmaktadır. Bu nedenle tek bir kavşakta yapılan değişiklik, bağlı olduğu koridordaki diğer kavşakların da yeniden hesaplanmasını gerektirmektedir. Tüm optimizasyon çalışmaları bu bütüncül yaklaşım doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

## 11. Yeni Kavşakların Sisteme Entegrasyonu

Yeni yapılacak sinyalize kavşakların yazılımsal altyapısı tamamen Trafik Kontrol Merkezi tarafından hazırlanmaktadır.

Bu süreçte;

- AutoCAD proje çizimleri incelenmekte,

- Sinyal grupları belirlenmekte,

- Faz planları oluşturulmakta,

- Akış tabloları hazırlanmakta,

- Kontrol cihazı (KKC) programları oluşturulmakta,

- Maestro yazılımı ile kart programları hazırlanmakta,

- Koordine, Adaptif ve İzole çalışma planları oluşturulmakta,

- Günlük takvim modları (06.45–01.00 saatleri arasında yaklaşık üç saatlik periyotlarla) sisteme tanımlanmaktadır.

Kavşak devreye alındıktan sonra yaklaşık bir ay boyunca performansı izlenmekte, gerekli optimizasyonlar yapılmakta ve ardından çevredeki kavşaklarla Yeşil Dalga koordinasyonu sağlanarak sisteme tam entegre edilmektedir.

# Sonuç

Trafik Kontrol Merkezi, yalnızca sinyalizasyon sistemlerini izleyen bir birim değil; Denizli genelindeki yüzlerce sinyalize kavşağın 7/24 yönetildiği, trafik verilerinin analiz edildiği, Yeşil Dalga koordinasyonlarının oluşturulduğu, yeni kavşakların yazılımsal olarak projelendirildiği, uzaktan erişim sistemleriyle anlık müdahalelerin gerçekleştirildiği ve çok sayıda kamu kurumu ile koordinasyon içinde çalışan stratejik bir operasyon merkezidir.

Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalar; günlük sistem kontrolleri, arıza yönetimi, uzaktan müdahale, trafik optimizasyonu, veri analizi, kamera yönetimi, resmi kurum taleplerinin karşılanması, vatandaş başvurularının değerlendirilmesi ve saha ekipleriyle koordinasyon gibi çok sayıda teknik ve idari süreci kapsamaktadır. Bu çalışmalar sayesinde şehir genelinde trafik akışı güvenli, sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetilmekte; olası arızalara ve trafik yoğunluklarına en kısa sürede müdahale edilerek vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlanmaktadır. Ayrıca emniyet birimleri, adli makamlar ve belediyenin diğer birimleriyle sağlanan güçlü koordinasyon sayesinde Trafik Kontrol Merkezi, yalnızca trafik yönetiminde değil, kamu güvenliği ve şehir yönetiminde de kritik bir görev üstlenmektedir.

Bununla birlikte, Trafik Kontrol Merkezi bünyesinde kullanılan trafik yönetim yazılımı ile sunucu (server) altyapısı yaklaşık 9-10 yıldır aktif olarak hizmet vermektedir. Bu süreç içerisinde sistem, şehir genelindeki trafik yönetiminin kesintisiz sürdürülebilmesi adına etkin bir şekilde kullanılmaya devam etmekte olup, teknolojik gelişmeler ve artan operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut altyapının zaman zaman kapasite sınırlarına ulaştığı gözlemlenmektedir.

Özellikle haberleşme kesintileri, sistem performansında yavaşlamalar, veri aktarımında gecikmeler, senkronizasyon sorunları ve anlık bağlantı kopmaları gibi durumlar, bazı zamanlarda saha ekipmanlarından ziyade mevcut yazılım ve sunucu altyapısının yaşına ve teknolojik yapısına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Trafik Kontrol Merkezi personeli tarafından bu tür durumlara gerekli müdahaleler en kısa sürede yapılarak sistemin sürekliliği sağlanmakta ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Ancak mevcut yazılım ve donanım altyapısının uzun yıllardır kesintisiz hizmet vermesi nedeniyle teknik ömrünün son dönemlerine yaklaştığı değerlendirilmektedir. Gelişen trafik yönetim teknolojileri, artan veri işleme ihtiyacı ve şehir genelinde genişleyen sinyalizasyon ağı dikkate alındığında, mevcut sistemin daha güncel teknolojilerle desteklenmesi önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bu doğrultuda, trafik yönetim yazılımının ve sunucu altyapısının yeni nesil teknolojilere uygun olarak yenilenmesi; sistem güvenilirliğinin artırılması, performansın iyileştirilmesi, olası altyapı kaynaklı kesintilerin en aza indirilmesi, veri işleme kapasitesinin geliştirilmesi ve Trafik Kontrol Merkezinin gelecekte artacak ihtiyaçlara daha etkin şekilde cevap verebilmesi açısından fayda sağlayacaktır. Yapılacak bu modernizasyon ile şehir genelindeki trafik yönetiminin daha sürdürülebilir, güvenilir ve verimli bir yapıya kavuşacağı değerlendirilmektedir.