SİNYALİZASYON EKİPLERİ YAPILAN İŞLER

Ekiplerimiz tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda bulunan güzergahlarda 197 Adet sinyalize kavşağın,bu kavşaklara veri sağlayan kavşak kollarındaki 355 adet veri toplama cihazının bu kavşakları gözlemleyen 90 adet  kameranın  bakım ve onarımı ve kurulumunu, 20 Adet 10 koridor EDS (Elektronik Denetleme Sistemi ) 23 adet Pits (Park İhlal Denetim Sistemi)’nin bakım ve onarımını 2 adet sepetli araç 1 adet Transit ekip aracı ile 9 kişilik teknik ekip 1 kişisi 4/12 nöbetçi gece 12 den sonra evden icapçı olarak 7 gün 24 saat şeklinde sağlamaktayız.

Sabah ekip toplantısı yaparak planlama dan gelen talepler doğrultusunda işin yükü ve durumuna göre görev dağılımı yapılır.ekiplerin iş planı Birim şefi ile paylaşılır.Gün içinde şikayet kanallarından (153, Whapsapp Grupları Bridge Başkan Talepleri )gelen bir talep olursa  uygun ekip  buralara yönlendirilerek arıza talepleri giderilir. Bakım işlerimiz bir plan dahilinde olmayıp yapım ve arıza işinin olmadığı günlerde ekiplerimize rut verilerek kavşak kontrolü veya lamba ve kamera temizliği yapmaktadır. Kavşak Bakım Listesi Ekte sunulmuştur.Ekiplerimiz sahada ihtiyaçları olan malzemeleri depodan barkot sistemiyle alır saha da çıkışlarını yaparak raporlayıp fotoğraflayıp  stok envanter sistemine elektronik izini bırakır Birim sorumlusu ortak klasöre hangi ekibin hangi işi yaptığını günlük olarak işler

İşyerimize  hurda alanından getirip tamiratını yaparak kazandırdığımız kontyner Elektronik Atölyemizde, sahadan gelen arızalı cihazların tamiratı pano montajları yapılıp testleri yapılarak tekrar kullanıma hazır hale getirilmektedir. Hurda olan ürünler ayrıştırılarak atık toplama alanına bırakılır daha sonra cinsine göre Kumkısık hurdalığı veya Atık toplama merkezine Atık takip formu doldurularak teslim edilir.

Bunun dışında diğer başkanlıkların ve kendi birimlerimizin ihtiyacı olduğunda kendi programımıza göre sepetli araç ve personel  taleplerinde destek sağlıyoruz.

Yapım işimiz olduğunda gelen Ukome kararı doğrultusunda sinyalizasyon kurulacak olan kavşakta planlama ekipleri ile beraber keşif yapılır, keşif doğrultusunda planlama tarafından proje çizilir.projeye istinaden Haritacı ekipler tarafından verilen direk noktaları belirlenip ,Asfalt kesme ekipleri çağrılarak kazı yapılacak olan yer asfalt kesme makinesi ile kestirilir.Sinyalizasyon birim sorumlusu tarafından kazı yapılacak yer Aykome Whapsapp grubunda konum ve kazı güzergahı belirtilerek  altyapısı olan kurumlardan kazı güzergahında yer gösterimi talep edilir.kazı alanında otobüs güzergahı varsa Ulaşım Aş ile irtibata geçilir kazı gününde alternatif yol güzergahı belirlenir.Kurumların yer gösterimi tamamlandıktan sonra kazı günü belirlenerek Fen işleri dairesinden kepçe ve dolgu malzemesi talep edilir.kazı yapılacak alanda  yol ve iş güvenliği tedbirleri  alınarak gerekli  yönlendirmeler yapılarak kazı çalışması başlar kazı yapılan alana boru tesisatı direk ankrajları topraklama çubukları döşenir, kazı alanın üzeri şerit ve dolgu malzemesi ile örtülür ve kademeli olarak kapatılan alan trafiğe açılır diğer yönde kazı çalışması başlar.bu şekilde kazı çalışması tamamlandıktan sonra kazı sırasında tahrip olan Asfalt ve kaldırım için  ekip sorumlularına Whapsapp’tan konum ve fotoğraf atılarak tamir talebi yapılır, kazı tamamlandıktan sonra direk ankrajları için Fen işleri kaldırım ekip sorumlusundan gerekli miktarda beton talep edilir.gelen beton ankrajlara dökülür.Betonun donmasına müteakip projeye göre gerekli kablo grupları çekilir, daha sonra direklerin montajı yapılır.direk montajı tamamlandıktan sonra Lamba montajları ve Kavşak Kontrol Cihazı montajı yapılır. direk içi  ve Kavşak Kontrol cihazı kablo bağlantıları tamamlandıktan sonra Aydem abonelik sürecinin sonunda Aydem ekipleri ile beraber Aydem kabulü yapılır. Kabul yapıldıktan sonra Aydem Modem bağlantı ekipleri gelir Modem bağlantı ekiplerinden sonra Aydem enerji bağlantı ekipleri beklenir  enerjinin verilmesinden sonra Trafik Kontrol Merkezi tarafından hazırlanan kavşak planı dahilinde kavşağa enerji verilip gerekli gözlem ve kontroller dahilinde kavşak devreye alınır.

# SİNYALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME, BAKIM VE YAPIM İŞ AKIŞI

BAŞLA
   │
   ▼
Sabah Ekip Toplantısı
   │
   ▼
Planlama Biriminden Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi
   │
   ▼
İş Yüküne Göre Ekip ve Araç Planlaması
   │
   ▼
Birim Şefine Günlük İş Planının Sunulması
   │
   ▼
──────────────────────────────────────
GÜNLÜK İŞLER
──────────────────────────────────────
   │
   ├──► Arıza/Şikayet Talebi Geldi mi?
   │         │
   │         ├─Evet
   │         │   ▼
   │         │ Uygun Ekibin Yönlendirilmesi
   │         │   ▼
   │         │ Arızanın Giderilmesi
   │         │   ▼
   │         │ İşin Raporlanması
   │         │
   │         └─Hayır
   │
   ▼
Planlı Kontrol ve Bakım Çalışmaları
(Kavşak Kontrolü, Lamba Temizliği,
Kamera Temizliği vb.)
   │
   ▼
Depodan Barkod Sistemi ile
Malzeme Temini
   │
   ▼
Sahada Malzeme Kullanımı
ve Stok Çıkışının Yapılması
   │
   ▼
Fotoğraflama ve Elektronik Kayıt
   │
   ▼
Günlük İşlerin Ortak Klasöre İşlenmesi
   │
   ▼
GÜNLÜK İŞLER TAMAMLANDI

# ARIZALI EKİPMAN ONARIM İŞ AKIŞI

Sahadan Arızalı Ekipmanın Gelmesi
          │
          ▼
Elektronik Atölyeye Teslim
          │
          ▼
Arıza Tespiti
          │
          ▼
Tamir Edilebilir mi?
          │
     ┌────┴────┐
     │         │
   EVET      HAYIR
     │         │
     ▼         ▼
Tamirat     Hurda Ayrıştırma
ve Test        │
     │          ▼
     ▼      Atık Takip Formu
Tekrar         Düzenlenmesi
Kullanıma      │
Hazır Hale     ▼
Getirilmesi  Lisanslı Teslim
     │
     ▼
STOKA ALINMASI

# YENİ SİNYALİZASYON KAVŞAĞI YAPIM İŞ AKIŞI

UKOME Kararının Alınması
          │
          ▼
Saha Keşfi Yapılması
(Planlama + Sinyalizasyon Birimi)
          │
          ▼
Proje Hazırlanması
          │
          ▼
Direk Noktalarının Harita Birimince Belirlenmesi
          │
          ▼
Kazı Güzergahının Belirlenmesi
          │
          ▼
AYKOME Üzerinden Altyapı Kurumlarından
Yer Gösterimi Talebi
          │
          ▼
Otobüs Güzergahı Kontrolü
          │
          ▼
Ulaşım A.Ş. ile Alternatif Güzergah Planlaması
          │
          ▼
Fen İşlerinden Kepçe ve Dolgu Talebi
          │
          ▼
Trafik ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Alınması
          │
          ▼
Kazı Çalışmasının Yapılması
          │
          ▼
Boru Tesisatı
Ankraj Montajı
Topraklama İmalatı
          │
          ▼
Dolgu Yapılması ve Trafiğe Açılması
          │
          ▼
Asfalt ve Kaldırım Tamir Talebinin Oluşturulması
          │
          ▼
Ankraj Betonlarının Dökülmesi
          │
          ▼
Betonun Kür Süresinin Tamamlanması
          │
          ▼
Kablo Çekimi
          │
          ▼
Direk Montajı
          │
          ▼
Lamba Montajı
          │
          ▼
Kavşak Kontrol Cihazı Montajı
          │
          ▼
Tüm Elektrik ve Haberleşme Bağlantılarının Yapılması
          │
          ▼
AYDEM Abonelik Süreci
          │
          ▼
AYDEM Kabulü
          │
          ▼
Modem Bağlantılarının Yapılması
          │
          ▼
Enerji Bağlantısının Yapılması
          │
          ▼
Trafik Kontrol Merkezi Tarafından
Kavşak Planının Yüklenmesi
          │
          ▼
Test ve Gözlem Süreci
          │
          ▼
Kavşağın Devreye Alınması
          │
          ▼
İŞLETME VE BAKIM SÜRECİNE DEVİR
          │
          ▼
BİTİŞ

Kurumsal süreç yönetimi açısından bunu 3 ana süreç altında toplamanız uygun olur:

- Sinyalizasyon İşletme ve Arıza Yönetim Süreci

- Sinyalizasyon Bakım ve Envanter Yönetim Süreci

- Sinyalizasyon Tesisi Yapım ve Devreye Alma Süreci

Bu sınıflandırma hem ISO 9001 süreç haritasına hem de belediye iç kontrol süreç envanterine doğrudan uyumludur.