1. GEÇİCİ YOL KAPATMA SÜRECİ

Kapsam

- Altyapı çalışmaları

- Üstyapı çalışmaları

- Yol bakım-onarım

- Festival, konser, miting

- Spor organizasyonları

- Acil müdahale çalışmaları

- İnşaat faaliyetleri

Talep Başvurusu
        │
        ▼
Evrak Kontrolü
        │
        ▼
Trafik Yönetimi Dairesi Ön İncelemesi
        │
        ├─ Eksik Evrak → İade
        │
        ▼
Saha İncelemesi
        │
        ▼
Trafik Etüt ve Risk Analizi
        │
        ▼
Alternatif Güzergâh Planı
        │
        ▼
İlgili Kurum Görüşleri
(Emniyet-112-İtfaiye-İlçe Belediyesi)
        │
        ▼
Teknik Değerlendirme Raporu
        │
        ▼
Yetkili Makam Kararı
        │
        ├─ Uygun Değil → Ret
        │
        ▼
Onay
        │
        ▼
Vatandaş Bilgilendirmesi
        │
        ▼
Saha Uygulaması
        │
        ▼
Denetim ve İzleme
        │
        ▼
Çalışma Tamamlandı
        │
        ▼
Yerinde Kontrol
        │
        ▼
Yolun Trafiğe Açılması
        │
        ▼
Kapanış Raporu

2. KALICI (SÜREKLİ) YOL KAPATMA SÜRECİ

Kapsam

- Yayalaştırma projeleri

- Meydan düzenlemeleri

- Trafiğe tamamen kapatılan yollar

- Bisiklet yolu dönüşümleri

- Kentsel tasarım projeleri

- Yeni ulaşım sistemi düzenlemeleri

Bu süreç geçici kapatmadan çok daha kapsamlıdır.

Proje/Talep Oluşması
        │
        ▼
Ulaşım Planlama İncelemesi
        │
        ▼
Trafik Sayımları
        │
        ▼
Kapasite Analizi
        │
        ▼
Mikrosimülasyon ve Trafik Modelleme
        │
        ▼
Alternatif Ulaşım Senaryoları
        │
        ▼
Toplu Taşıma Etki Analizi
        │
        ▼
Yaya ve Bisiklet Etki Analizi
        │
        ▼
Teknik Fizibilite Raporu
        │
        ▼
Kurum Görüşleri
        │
        ├─ Emniyet
        ├─ Karayolları
        ├─ İlçe Belediyesi
        ├─ İtfaiye
        ├─ 112
        └─ İlgili Kurumlar
        │
        ▼
UKOME Teknik İncelemesi
        │
        ▼
UKOME Kararı
        │
        ▼
İl Trafik Komisyonu Görüşü/Kararı
(gereken durumlarda)
        │
        ▼
Belediye Başkanlık Onayı
        │
        ▼
Uygulama Projesi
        │
        ▼
Fiziki Düzenleme
        │
        ▼
Levha-Sinyalizasyon Düzenlemeleri
        │
        ▼
Vatandaş Bilgilendirmesi
        │
        ▼
Pilot Uygulama (varsa)
        │
        ▼
Kalıcı Uygulama
        │
        ▼
Performans İzleme
        │
        ▼
Sonuç Değerlendirme Raporu

Trafik Yönetimi Dairesi İçin Yetki Matrisi

| Aşama | Geçici Kapatma | Kalıcı Kapatma |
| --- | --- | --- |
| Başvuru | ✓ | ✓ |
| Saha İnceleme | ✓ | ✓ |
| Trafik Etüdü | ✓ | ✓ |
| Trafik Modelleme | - | ✓ |
| Alternatif Güzergâh | ✓ | ✓ |
| Kurum Görüşleri | ✓ | ✓ |
| UKOME | Duruma göre | Genellikle zorunlu |
| İl Trafik Komisyonu | Duruma göre | Çoğu durumda gerekli |
| Başkanlık Onayı | Gerektiğinde | Genellikle gerekli |
| Vatandaş Bilgilendirmesi | ✓ | ✓ |
| Performans Takibi | Sınırlı | Zorunlu |